专科工作服需求明细

- 名称：专科工作服

- 技术要求：

- （1）120护士服：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；按照四川省/成都市急救相关规范要求制作标识。

- （2）医学美容部医生服：中长款（膝上），冬装长袖、夏装短袖；材质为聚酯纤维+棉（材质通称：东丽面料/防透面料），白色；左胸方绣紫色院徽、右上臂贴绣紫色科室徽章。

- （3）医学美容部护士服：中长款（膝上），冬装长袖、夏装短袖+裤装；材质为聚酯纤维+棉（材质通称：东丽面料/防透面料），白色；左胸方绣紫色院徽、右上臂贴绣紫色科室徽章、衣袖，口袋紫色压边。

- （4）医学美容部内穿衣：分体式套装；短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（材质通称：涤棉纱卡面料），紫色；左胸绣蓝色“医学美容部”。

- （5）口腔科内穿衣：分体式套装；短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（材质通称：涤府面料），蓝色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

- （6）药学部静配中心内穿衣：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料），紫色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

- （7）内镜中心中心内穿衣：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料），蓝色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

- （8）ICU工作服：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；蓝色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

- （9）麻醉科工作服：分体式套装；短款长袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（通称：双面卡面料）；绿色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院”，右上臂贴绣“麻醉科”。

- （10）手术室工作服：分体式套装；短款长袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（通称：双面卡面料）；绿色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

- （11）隔离衣：长袖长装；材质为聚酯纤维+棉（通称：纯棉纱卡织物）；左胸印红色“成都市第三人民医院+科室名称”。

- （12）实习/进修医师工作服：冬装长款长袖、夏装长款短袖；白色；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；衣领背面印“实习生/进修生”红色字样。

- （13）实习/进修护士工作服：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；左胸方绣蓝色院徽。

- （14）工勤装：分体式套装；冬装艳兰色短款长袖上衣+裤装、夏装深湖兰色短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+班组名称”。

- 备注：以上为医院现有服装要求，如合同期内服装颜色、标识、款式等有调整，以满足科室使用需求为准进行生产制作。

- 材质要求：

- 涤府面料要求成分为T65/JC35，纱支密度为23*23 104*61。

- 双面卡面料要求成分为T65/JC35，纱支密度为45/2*21 138*71。

- 东丽面料/防透面料冬装面料成分为93%聚酯纤维（±5%）+7%棉（±3%），经向线密度 ≥150旦尼尔，纬向线密度 ≥150旦尼尔，经纱根数 ≥70f，纬纱根数 ≥70f，经向密度 ≥645根/10cm，纬向密度 ≥365根/10cm；夏装面料成分为100%聚酯纤维，经向线密度 ≥150旦尼尔，纬向线密度 ≥150旦尼尔，经纱根数 ≥68f，纬纱根数 ≥68f，

- 经向密度 ≥490根/10cm，纬向密度 ≥360根/10cm。

- 涤棉纱卡面料要求成分为T65/JC35，纱支密度为21*21 112*58。

- 纯棉纱卡织物要求成分为100%棉，纱支密度为21*21 112*58；

- 规格型号：

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位（件/条） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120护士服 | 夏装短款短袖上衣 | 件/条 |
|  |  | 夏装裤装 |  |
|  |  | 冬装短款长袖上衣 |  |
|  |  | 冬装裤装 |  |
| 2 | 医学美容部医生服 | 夏装短袖 |  |
|  |  | 冬装长袖 |  |
| 3 | 医学美容部护士服 | 夏装短袖 |  |
|  |  | 夏装裤装 |  |
|  |  | 冬装长袖 |  |
| 4 | 医学美容部内穿衣 | 短款短袖上衣 |  |
|  |  | 裤装 |  |
| 5 | 口腔科内穿衣 | 短款短袖上衣 |  |
|  |  | 裤装 |  |
| 6 | 药学部静配中心内穿衣 | 夏装短款短袖上衣 |  |
|  |  | 夏装裤装 |  |
|  |  | 冬装短款长袖上衣 |  |
|  |  | 冬装裤装 |  |
| 7 | 内镜中心内穿衣 | 夏装短款短袖上衣 |  |
|  |  | 夏装裤装 |  |
|  |  | 冬装短款长袖上衣 |  |
|  |  | 冬装裤装 |  |
| 8 | ICU工作服 | 夏装短款短袖上衣 |  |
|  |  | 夏装裤装 |  |
|  |  | 冬装短款长袖上衣 |  |
|  |  | 冬装裤装 |  |
| 9 | 麻醉科工作服 | 短款长袖上衣 |  |
|  |  | 裤装 |  |
| 10 | 手术室工作服 | 短款长袖上衣 |  |
|  |  | 裤装 |  |
| 11 | 隔离衣 | 长袖长装 |  |
| 12 | 实习/进修医师工作服 | 夏装长款短袖 |  |
|  |  | 冬装长款长袖 |  |
| 13 | 实习/进修护士工作服 | 夏装短款短袖上衣 |  |
|  |  | 夏装裤装 |  |
|  |  | 冬装短款长袖上衣 |  |
|  |  | 冬装裤装 |  |
| 14 | 工勤装 | 夏装深湖兰色短款短袖上衣 |  |
|  |  | 夏装裤装 |  |
|  |  | 冬装艳兰色短款长袖上衣 |  |
|  |  | 冬装裤装 |  |

- 质量要求：

- 不掉色、不起球；

- 耐高温、耐氯漂洗涤消毒；

- 防静电；

- 水洗尺寸变化率±2%；

- 产品质量不低于GB18401 B类双层白色织物标准（提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测项目须包含甲醛含量、pH值、染色牢度（耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度）、异味、可分解致癌芳香胺染料项目）；

- 商务要求：

- 生产厂家具有环保认证、质量体系认证。

- 配送方式：根据订单要求分批次配送至指定地点。

- 配送时间：正常订单配送时间不超过订单时间7天，紧急订单配送时间不超过订单时间3天，批量订单（200套及以上）不超过15天。

- 配送人员：提供固定配送人员名单，不得安排名单外人员配送，人员变更及时书面通知。

- 售后考核：科室投诉质量问题并确认属于质量问题的，对有效投诉情况进行处罚。